- Fundamentação e Contexto Histórico

O que é o protocolo CAN

O protocolo CAN (Controller Area Network) foi desenvolvido pela BOSCH entre 1983 e 1986 com o propósito de viabilizar a comunicação entre módulos eletrônicos no ambiente automotivo. Trata-se de um protocolo baseado em comunicação serial, half-duplex, assíncrona e multi-mestre, cuja principal característica é a priorização de mensagens por meio de identificadores únicos. Fisicamente, o barramento é implementado por um simples par de fios diferenciais, exigindo resistências de terminação de 120 Ω em cada extremidade da linha. O protocolo oferece mecanismos robustos de detecção e correção de erros em alto nível, além de baixa latência na troca de informações entre componentes. Devido à sua simplicidade elétrica, robustez e excelente imunidade a ruídos, o CAN expandiu-se para outras áreas além da automotiva, sendo empregado em automação industrial, equipamentos médicos, sistemas embarcados diversos e na indústria em geral.

Desde sua apresentação inicial em 1986, na conferência da SAE em Detroit, o protocolo CAN passou por sucessivas modificações e padronizações. Em 1993, a norma ISO 11898 consolidou o protocolo ao especificar formalmente as camadas de dados e física. Paralelamente, a BOSCH publicou diferentes versões do CAN, sendo a última delas a CAN 2.0, subdividida em CAN 2.0A e CAN 2.0B. A versão 2.0A define um quadro de dados menor, com identificador de 11 bits, enquanto a versão 2.0B, também denominada extended, amplia o identificador para 29 bits. Em 2012 foi introduzida a CAN FD (Flexible Data-rate), que utiliza um formato de quadro distinto, permitindo comprimento de dados variável e uma taxa de bits mais elevada após a fase de arbitragem. A CAN FD foi projetada para ser compatível com redes CAN 2.0, podendo coexistir no mesmo sistema desde que configurada com os mesmos parâmetros físicos e temporais da CAN 2.0.

Características do Protocolo CAN

Comunicação baseada em mensagens: Os dados são transmitidos em frames que contêm um identificador (ID), o qual define a prioridade e o conteúdo da mensagem.

Arbitragem de prioridade: Utiliza-se o mecanismo de arbitragem bit a bit (bitwise arbitration). Quando múltiplas ECUs tentam transmitir simultaneamente, a mensagem com menor valor de ID (maior prioridade) prevalece sem perda de dados.

Multi-mestre e broadcast: Todos os nós da rede podem enviar e receber dados, e cada mensagem transmitida é visível a todos os demais dispositivos do barramento.

Alta confiabilidade e robustez: O protocolo dispõe de mecanismos integrados de detecção de erros (checksum, verificação de quadro) e realiza retransmissão automática de mensagens falhas.

Redução de cabeamento: Por ser um barramento compartilhado, elimina-se a necessidade de fios individuais entre cada sensor e atuador, reduzindo peso e custo do sistema.

Meio físico: O barramento é composto por um par de fios trançados para sinal diferencial (CAN_H e CAN_L), com resistências de terminação de 120 Ω alocadas nas extremidades da linha.

- Camada Física (Hardware)

No ambiente automotivo há muitas interferências para barramentos mais simples. O protocolo CAN implementa um par de fios trançados blindados ou não para mitigar essas interferências. A construção do par trançado tem muitas vantagens devido à sua redução de emissões eletromagnéticas, imunidade a ruído e desempenho de ESD.

As camadas físicas podem ser divididas em CAN Low e CAN High. A camada Low é para baixas velocidades de transmissão, com baud rate de 125 kbps, e tolerante a falhas. Por outro lado, a camada High é para altas velocidades de transmissão, com baud rate máximo de 1 Mbps. As topologias e especificações podem ser encontradas nas ISO 11898-2, para CAN High, e ISO 11898-3, para CAN Low.

Camada CAN Low Speed

A topologia da rede CAN Low se caracteriza por a linha CAN_H estar conectada ao GND por um resistor RTH enquanto a linha CAN_L está conectada ao VCC (geralmente 5V) por um resistor RTL. Os transceivers possuem suas próprias resistências de terminação. Nessa topologia, a rede é tolerante a:

- CAN_H curto no terra;

- CAN_L curto no terra;

- CAN_H curto na alimentação (bateria);

- CAN_L curto na alimentação;

- CAN_H curto no VCC (5V);

- CAN_L curto no VCC (5V);

- CAN_L curto no CAN_H;

- CAN_H circuito aberto;

- CAN_L circuito aberto;

- E combinações entre as falhas acima.

A tolerância a falhas trabalha em paralelo em 5 modos: diferencial, single-ended receive CAN_H, single-ended receive CAN_L, single-ended comparator CAN_H e single-ended comparator CAN_L. Esses modos funcionam em uma lógica interna dos receivers CAN; a lógica de falhas decide quando mudar do modo diferencial para o modo single-ended.

Camada CAN High Speed

A topologia da rede CAN High se caracteriza por resistores de 120 Ω em ambas as extremidades do barramento. Dessa forma, o eco no fio é reduzido ao mínimo. Todos os dispositivos são conectados entre eles. Essa topologia permite uma taxa de dados de 1 Mbit/s. O princípio de funcionamento consiste em uma corrente fluindo pelos resistores através dos fios CAN_H e CAN_L, causando uma queda de tensão sobre ambos os resistores. Essa queda de tensão pode ser entre 1,5 V e 3 V para nível dominante, e 0 V para nível recessivo. Apesar da velocidade rápida de transmissão, essa topologia não é à prova de curtos de CAN_H à terra ou de CAN_L à tensão da bateria. Nesses casos, a comunicação pode ser corrompida ou causar danos aos dispositivos

Terminação

As resistências nos terminais do barramento têm um importante impacto na integridade do sinal. Para altas taxas de dados é necessária uma alta integridade do sinal e, por sua vez, para taxas de dados mais baixas a estabilidade do nível recessivo é fundamental. Nas normas ISO 11898 é recomendado a resistência de 120 Ω nas terminações como padrão, porém há outros conceitos possíveis para a melhor integridade do sinal, ainda que não tão comuns como a terminação com derivação central (centre-tab termination), nesta configuração há dois resistores em série entre os fios do barramento, com o ponto central conectado a um capacitor que vai à terra.

Taxa de dados vs Comprimento do Barramento

O protocolo CAN permite uma liberdade em relação a escolha de velocidade para a taxa de dados, entre 50kbps até 1Mbps. Após a escolha da velocidade, é importante que os módulos eletrônicos estejam todos na mesma taxa de dados.

Porém, essa liberdade de escolha vem com uma consequência física ao barramento. Velocidades altas conseguem manter a integridade da mensagem em distâncias menores que velocidades baixas. A tabela abaixo compara algumas velocidades e seu comprimento máximo no barramento.

| Taxa de dados | Comprimento Máx. |
| --- | --- |
| 1 Mbps | 40 m |
| 500 kbps | 100 m |
| 250 kbps | 250 m |
| 125 kbps | 500 m |
| 50 kbps | 1000 m |

- Camada de Dados e Estrutura do Frame

A camada de dados especifica o núcleo do protocolo CAN. É a construção dos frames de dados que enviarão as mensagens pelo barramento. Há 4 tipos de frames: Data Frame, Error Frame, Remote Frame e Overload Frame.

O Data Frame é responsável pelo transporte dos dados entre os módulos.

O Error Frame é responsável pela detecção e sinalização de erros no barramento.

O Remote Frame é responsável pela requisição de transmissão de dados pelo Data Frame com mesmo ID.

O Overload Frame é responsável pela requisição de atraso entre Data Frames e Remote Frames anteriores e posteriores.

A estrutura do frame varia dependendo do tipo. Neste capitulo focaremos na estrutura do Data Frame e do Remote Frame por suas semelhanças. Para esses tipos de frame, a estrutura é dividida em 7 segmentos, para CAN 2.0A, ou 9 segmentos, para CAN 2.0B. A diferença entre os frames de CAN 2.0A e CAN 2.0B é a adição de um campo de extensão de ID e o campo SRR. A figura a seguir mostra essa divisão no frame.

O protocolo CAN é multi-mestre, isto é, quando o barramento estiver livre qualquer dispositivo pode começar a transmitir mensagens. Numa possibilidade de dois ou mais módulos começarem a transmitir ao mesmo tempo, o conflito de acesso ao barramento é resolvido pelo método de arbitragem bit a bit não destrutiva.

- Arbitração bit a bit não destrutiva: Baseada em identificador (menor ID = maior prioridade). Como o nível dominante (0 lógico) sobrescreve o recessivo (1).

- Estrutura da mensagem (quadro):

- SOF (Start of Frame)

- Arbitration Field (ID + RTR)

- Control Field (DLC – comprimento dos dados)

- Data Field (0 a 8 bytes – no CAN FD até 64 bytes)

- CRC Field (15 bits + delimitador)

- ACK Slot (reconhecimento)

- EOF (End of Frame)

- Tipos de quadros: Data frame, Remote frame (solicitação de dados), Error frame (ativo/passivo), Overload frame.

- Tratamento de Erros e Confiabilidade

- Mecanismos de detecção: CRC, ACK check, monitoring de bits (transmissor lê o barramento), stuffing de bits (após 5 bits iguais insere bit oposto).

- Estados do nó: Error Active (pode enviar error frames), Error Passive (só enquadra erros passivos), Bus Off (desconectado logicamente).

- Contadores de erro (transmitir e receber). Robustez para falhas severas (ex: curto-circuito).

- Temporização e Sincronização

- Bit time: dividido em segmentos (Sync, Prop, Phase1, Phase2).

- Synchronization Jump Width (SJW): capacidade de ajuste da borda do clock.

- Amostragem: ponto de amostragem típico 87,5% do tempo de bit para redes robustas.

- Relação entre comprimento do barramento e taxa de bits: limite físico (ex: 40 m a 1 Mbit/s, mais de 1 km a 50 kbit/s).

- Identificadores, Filtragem e Prioridade

- Filtros de aceitação (acceptance filters): cada nó pode escutar apenas IDs de interesse.

- Máscaras de identificação: permitir grupos de IDs.

- Estratégias de alocação de IDs para garantir latência máxima de mensagens críticas (ex: freios ABS têm ID menor que vidros elétricos).

- Projeto e Dimensionamento de Rede CAN

- Cálculo de carga do barramento (bus load): taxa de utilização (<30% recomendado para sistemas seguros).

- Latência máxima para mensagem prioritária no pior caso.

- Escolha de terminadores e considerações de stub (derivações curtas, <0,3 m em alta velocidade).

- Ferramentas de análise: osciloscópio diferencial, analisador de protocolo (PCAN, Kvaser, CANtact).